Obgleich man mit der Zeit immer stärkere Dampfmaschinen konstruierte, welche die mächtigen

Schaufelräder der Schlepper antrieben, waren durch die starke Strömung im Mittelrheintal und

vor allem im „Binger Loch“ der Technik Grenzen gesetzt und von Assmannshausen nach

Rüdesheim bis 1890 noch immer Treidelpferde als Vorspann vonnöten. Die technische

Schwierigkeit lag nämlich für die Schleppschiffe darin, daß hier bei der hohen

Strömungsgeschwindigkeit von 3,50 Metern pro Sekunde die Schaufelräder selbst mit äußerster

Kraft und höchster Umdrehungszahl kaum mehr als 1,00 m/sec Fahrgeschwindigkeit erreichten.

Nun hatte man seit 1854 in Frankreich auf der Seine ein System aufgegriffen, das ursprünglich

nur für Fährboote gedacht war: Eine Kette, die auf der Flußsohle verankert war, wurde von dem

Boot aus dem Wasser gehoben, über eine dampfgetriebene Trommel gewickelt und dann hinter

dem Boot wieder ins Wasser versenkt. Ähnlich gebaute Schlepper hangelten sich also an solcher

Kette stromaufwärts, wobei die Dampfkraft wesentlich effizienter ausgenutzt wurde als bei den

freifahrenden Räderbooten. Zahlreiche Abordnungen von Technikern besichtigten diese

Kettenschlepper („Remorqueurs“ genannt) auf der Seine und überlegten, wie ein solches

System auch auf dem Rhein funktionieren könnte. Zwar ist die Seine ein sanftes Flüßchen mit

wenig Schiffsverkehr, wahrend der Rhein weitaus wilder strömt und sehr kurvenreich ist, doch

einige Unternehmergruppen ließen verbesserte Konstruktionen entwickeln, die statt der

bruchanfälligen Zugketten starke Drahtseile vorsahen. Schon 1857 wurden bei der preußischen

Regierung in Berlin Anträge auf Konzession eines Tauerei-Schleppbetriebes gestellt. Direktor

Nobiling von der preußischen Rheinstrombauverwaltung blieb zunächst skeptisch und forderte,

daß die „Tauerei“ nur stromaufwärts erfolgen dürfe, daß die bestehende Rheinschiffahrt und

die Flösserei dadurch keine Behinderungen erleiden und daß zunächst sorgfältige

Versuchsfahrten im Binger Loch stattfinden sollten.

Also dampfte am 5.12.1869 ein Schaufelradschlepper mit einem neugebauten Tauereischlepper

und einem mit dem nötigen Drahtseil beladenen Kahn im Anhang rheinaufwärts. Ab

Assmannshausen mussten diesem wunderlichen Schleppzug noch 10 Treidelpferde vorgespannt

werden und es dauerte fast 3 Stunden, bis die Strecke durchs Binger Loch bis Bingen

zurückgelegt war. Am 7.12. wurde das 4 km lange Stahlseil am Rüdesheimer Ufer oberhalb des

Mühlsteins mit schweren Ketten verankert, dann im Rhein bis zur Burg Rheinstein versenkt und

dort am linken Ufer festgemacht.

Nachdem am Tage darauf der neue „Tauer“ zunächst alleine eine Probefahrt durchs Binger

Loch problemlos bestanden hatte, nahm er am 9.12.1869 vor Assmannshausen den

Radschlepper „HANIEL 1“ mit 2 schwerbeladenen Kohlekähnen ans Schlepptau. An Bord war

eine große Schar von Sachverständigen, die bewundernd feststellten, wie der Schleppzug trotz

hohen Wasserstandes und entsprechend starker Strömung zügig auf die Passage im Binger Loch

zufuhr. Doch plötzlich dröhnte aus dem Maschinenraum des Tauers ein gewaltiges Knirschen:

Einige Zahnräder im Maschinengetriebe waren zerbrochen, weil der Schiffsboden des Tauers zu

schwach konstruiert war und bei dem Stampfen der Maschine allzu stark vibrierte. Gottlob blieb

der Schleppzug an dem Zugseil verankert und es kam zu keinem ernsteren Unfall.

Die Prüfungskommission kam zu dem Schluß, daß das eigentliche System der Tauerei auf dem

Rhein brauchbar sei und lediglich die Schiffskonstruktion zu verstärken wäre. Also erteilte die

preußische Regierung am 18.7.1870 der „Centralgesellschaft für Tauerei“ die Konzession zur

Schleppschiffahrt auf dem Rhein. Zwar mußte wegen des Krieges 1870/71 eine Zwangspause

eingelegt werden, doch ab 1873 konnte endlich mit 4 Tauern der reguläre Schleppbetrieb

aufgenommen werden. Das lange Zugseil reichte in Etappen von Emmerich bis Bingen, wo es

an der „Krausaue“ verankert wurde. Nun versah 30 Jahre lang die Tauereischiffahrt mit rd. 8000

Fahrten jährlich den Schleppbetrieb auf dem Rhein, wobei sich technische Probleme, wie z.B.

Seilbruch in Grenzen hielten.

Einmal allerdings gab es einen aufsehenerregenden Konflikt zwischen Tradition und Fortschritt.

Doch lesen wir selbst im „Rheingauer Anzeiger“ vom 28.9.1886:

„Das gestern Vormittag unter Führung des Rüdesheimer Steuermanns Georg Maul vom

Floßliegeplatz am Rüdesheimer Bahnhof abgegangene, 63 m breite und 200 m lange Floß stieß

hinter dem Binger Loch mit dem Schlepper „Tauer 4“ zusammen und zwar derart, daß das ganze

Floß in Trümmer ging. Ein nachfolgendes kleineres Floß wurde ebenfalls auseinandergerissen.

Der ganze Rheinstrom war mit 6000 mächtigen Floßholzstämmen förmlich übersät, die teilweise

zwischen Assmannshausen und Lorch ans Ufer trieben. Größere Floßteile trieben weiter und

rissen vor Niederheimbach das Badehaus mit fort. Die Mannschaft beider Flöße konnte sich

glücklicherweise in ihren Nachen, teils auch durch Schwimmen ans Ufer retten. - Auf die

Nachricht von der Havarie waren am Mittelrhein viele Bewohner in voller Tätigkeit mit dem

Länden der herantreibenden Stämme. In Koblenz hielt man sich zum Schutz der Schiffsbrücke

bereit. 2 Kompagnien Pioniere rückten abends mit einem Schraubenboot aus und konnten gegen

Mitternacht 3 einzelne Stämme vor der Schiffsbrücke bergen. - Kaum war diese Havarie

geschehen, stießen vor dem Binger Loch zwei Frachtschiffe zusammen, von denen eines, mit

Gerste beladen, gegenüber von Assmannshausen kenterte. Um diese Serie von Unfällen voll zu

machen, stürzte ein Assmannshäuser Bub, der auf den gestrandeten Floßtrümmern

herumgeklettert war, ins Wasser und trieb ab. Der Assmannshäuser Kronenwirt und ein Schiffer

eilten ihm in einem Nachen nach und konnten das scheinbar leblose Kind retten.

Wiederbelebungsversuche zeigten sich glücklicherweise erfolgreich.“

Das Rheinschiffahrtsgericht stellte nach genauer Untersuchung fest, daß allein das Floß die

Schuld an dieser Havarie trug, denn einmal waren seine Dimensionen eines früheren

Holländerfloßes seit dem Aufkommen der Dampfschiffahrt nicht mehr zulässig. Zum anderen

hatte es den Wahrschauernachen, der eigentlich eine Stunde vorher vorausfahren sollte, um alles,

was sich auf dem Rheine bewegte, vor dem herannahenden Floß zu warnen, mit erheblicher

Verspätung erst 25 Minuten vor Abfahrt des Floßes losgeschickt. Dadurch blieb dem Tauer

keine Zeit, mit seinem Schleppzug im Anhang noch auszuweichen.

Es waren weniger technische als mehr wirtschaftliche Schwierigkeiten, mit denen die Tauerei

zunehmend zu kämpfen hatte. Der Wettbewerb mit der Eisenbahn und der Einsatz stärkerer

freifahrender Schaufelradschlepper ruinierten die Schlepptarife. Die Tauerei lohnte sich nicht

mehr und so löste sich das Unternehmen im Jahre 1903 auf. Lediglich auf kleineren deutschen

Flüssen, wie Main und Neckar war die Tauerei noch bis 1935/38 in Betrieb.

Rolf Göttert

www.ruedesheim.de/cms/download/Stadtarchiv/notizen/de_stadtarchiv_2007